OGRES  NOVADA  PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90000024455, Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001

tālrunis 65071160, fakss 65071161, e-pasts: ogredome@ogresnovads.lv, www.ogresnovads.lv

Saistošie noteikumi

Ogrē

17.06.2010. saistošie noteikumi Nr.21/2010 „Zemes darbu izpildes kārtība Ogres novada teritorijā” (protokols Nr.7; 9.§) („Ogrēnietis”, 2010, Nr.17) (stājas spēkā ar 25.08.2010.), ar grozījumiem: - 24.10.2013. saist.not. Nr.31/2013 (prot. Nr.17; 11.§) („Ogrēnietis”, 2013, Nr.19) (stājas spēkā ar 01.01.2014.)

Aktuālā redakcija

| 2010.gada 17.jūnijā | #### Nr.21/2010 |
| --- | --- |
|  | (protokols Nr.7; 9.§) |

ZEMES DARBU IZPILDES KĀRTĪBA

OGRES NOVADA TERITORIJĀ

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”

43.panta pirmās daļas 1.,9. un 11.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

- Šie saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ogres novada apdzīvoto vietu administratīvajā teritorijā veicami darbi, kas saistīti ar ielu seguma, gājēju celiņu uzlaušanu (remontu), darbu veikšanu zaļajā zonā, rakšanas un citu darbu veikšanu.

- Noteikumi ir saistoši visām juridiskajām un fiziskajām personām Ogres novada administratīvajā teritorijā.

- Šie noteikumi reglamentē zemes darbu izpildi sekojošās teritorijās:

  - ielu un ceļu sarkano līniju robežās;

  - uz ielu un ceļu brauktuvēm, nomalēm un grāvjiem, ietvēm, trotuāriem un velosipēdistu celiņiem, kuriem nav noteiktas sarkanās līnijas;

  - jebkurā teritorijā inženierkomunikāciju un citās ekspluatācijas aizsargjoslās;

  - jebkurā teritorijā, kas saistīta ar inženierkomunikāciju un citu būvdarbu veikšanu un avāriju likvidāciju.

- Lai nodrošinātu ielu, transporta būvju, trotuāru, zaļo zonu saglabāšanu, aizliegts:

  - dziļāk par 0,3m patvarīgi rakt un uzbērt grunti, dzīt pāļus un tapas, veikt ģeoloģiskos urbumus un tamlīdzīgi, izstrādāt grunti, sagādāt velēnas, planēt laukumus un nojaukt ēkas bez pazemes inženierkomunikāciju pieslēguma atvienošanas;

  - patvarīgi veikt jebkura veida būvdarbus un zemes darbus;

  - patvarīgi aizņemt ielas, trotuārus, zaļās zonas, transporta būvju elementus, novietojot uz tiem sastatnes, nožogojumus, būvmateriālus, dažādus mehānismus un iekārtas;

  - uzlauzt jebkura veida ielu segumu, izņemot avāriju likvidācijas darbus un gadījumus, kas īpaši saskaņoti ar pašvaldību;

  - ar 4.1.punktā minēto darbu rezultātā izstrādāto grunti un būvgružiem piesārņot vai aizsprostot brauktuvi, ietves, apstādījumus un zālājus;

  - braukt pa ielām ar kāpurķēžu tehniku vai citiem mehānismiem, kas bojā brauktuves segumu.

- Zemes darbu izpildes atļauju (turpmāk tekstā – atļauja) ielu seguma, gājēju celiņa uzlaušanai (remontam), darbu veikšanai zaļajā zonā izsniedz Ogres novada pašvaldība.

II. Atļaujas saņemšanas kārtība

- Lai veiktu darbus šo noteikumu 3.punktā noteiktajās teritorijās, ir jāsaņem atļauja un jānoslēdz vienošanās par zemes rakšanas darbu izpildes noteikumiem.

- Atļauju darbu veikšanai saņem darbu pasūtītājs vai izpildītājs.

- Atļaujas saņemšanai ir jāiesniedz šādi dokumenti:

  - līgums ar pasūtītāju par darbu veikšanu;

  - līgums par atjaunošanas darbu veikšanu, ja šos darbus neveic pats atļaujas saņēmējs;

  - darbu zīmējums vai projekts uz aktualizēta topogrāfiskā plāna, kas ienests Ogres novada pašvaldības kopējā digitālajā kartē, un uz kura ir attēlotas īpašuma robežas, un kas saskaņots ar visām ieinteresētajām organizācijām, īpašniekiem un akceptēts Būvvaldē;

  - pēc atļaujas devēja ieskatiem, ja nepieciešams – darbu veikšanas projekts, transporta kustības shēma, akts par būves galveno asu nospraušanu dabā;

  - avārijas gadījumā  - defektu akts.

- Būvdarbu veikšana, inženiertīklu izbūve un citi darbi pieļaujami tikai atļaujā norādītajās robežās.

- Ja zemes darbu izpilde ir paredzēta vairākos objektos, atļauja ir jānoformē atsevišķi katram objektam.

- Darbus, kurus veic pirms un pēc atļaujā norādītā termiņa, uzskata par patvarīgiem.

- Atļaujā norādītie termiņi ietver sevī atjaunošanas darbus.

- Atļauja Ogres novada pašvaldībā ir jāizņem desmit dienas pirms darbu uzsākšanas un trīs dienas pirms darbu izpildes sākuma jābūt noformētiem visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem.

- Darbu izpildītājam tiek izsniegta atļaujas kopija.

- Atļaujas izsniegšana un pagarināšana ir maksas pakalpojums, par kuru tiek iekasēta nodeva saskaņā ar Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

- Inženierkomunikāciju avārijas likvidēšanai atļaujas izsniegšana ir bez maksas.

- Ja darbu termiņam ir nepieciešams pagarinājums, tad darbu izpildītājs trīs dienas iepriekš iesniedz rakstisku pamatojumu Ogres novada pašvaldībā termiņa pagarinājuma nepieciešamībai.

- Darbu izpildītājam pirms darbu uzsākšanas savlaicīgi ir jābrīdina zemes īpašnieks.

III. Darbu izpildes kārtība

- Darbu atļaujas kopijai ar pielikumiem darbu veikšanas laikā jāatrodas objektā.

- Par uzrādīto inženierkomunikāciju saglabāšanu ir atbildīga persona, kura ierakstīta atļaujā.

- Darbu izpildītājam jārūpējas, lai vietas, kur uz ielām un to tiešā tuvumā tiek veikti rakšanas darbi, tiktu apzīmētas ar atbilstošām ceļa zīmēm, ierobežojošām un novirzošām ierīcēm. Nepieciešamības gadījumos uzstādīt gājēju tiltiņus. Tumšā diennakts laikā un nepietiekamos redzamības apstākļos nodrošināt šo vietu redzamību ar gaismu atstarojošiem materiāliem vai arī ar signālugunīm.

- Izpildot rakšanas darbus, aizliegts apbērt ar zemi komunikāciju aku vākus, sadales skapjus.

- Aizliegts rakt:

  - no augoša koka:

- gāzes vada tranšeju tuvāk par 1,5m;

- siltumtrasi, ūdensvadu, drenāžu, elektro un sakaru kabeli tuvāk par 2m;

  - no krūma:

- siltumtrasi tuvāk par 1m;

- elektro un sakaru kabeli tuvāk par 0,7m.

- Ja, veicot rakšanas darbus, tiek atrastas apakšzemes komunikācijas, kas nav uzrādītas tehniskajos dokumentos, darbi nekavējoties jāpārtrauc. Jāveic visi pasākumi, lai pasargātu atrastās apakšzemes komunikācijas pret bojājumiem, nekavējoties darba vietā jāizsauc attiecīgā uzņēmuma pārstāvis.

- Veicot rakšanas darbus, jāievēro normatīvo aktu prasības un drošības pasākumi.

- Mainoties darbu izpildītājam vai atbildīgajai personai, kura uzrādīta atļaujā, rakstiski jāinformē Ogres novada pašvaldība.

IV. Avāriju likvidēšanas darbi

- Par avārijas likvidācijas darbu izpildi ir atbildīga organizācija, kuras pārziņā ir pazemes inženierkomunikācijas un kura atļaujas veidlapas saskaņojuma daļā izdara ierakstu par avārijas esamību.

- Avāriju likvidēšana jāveic LR normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, un to veic, ievērojot inženierkomunikāciju aizsardzības noteikumus.

- Par darbiem, kas saistīti ar avārijas novēršanu, jāinformē Ogres novada pašvaldība, nokārtojot atļauju tuvākajā darba dienā.

V. Atjaunošanas darbu garantijas

- Par visiem inženierkomunikāciju izbūves, remonta darbiem, ieskaitot arī avārijas likvidācijas darbus un seguma atjaunošanu, atbildīgs ir darbu izpildītājs.

- Segums jāatjauno atbilstoši spēkā esošo celtniecības normu un tehnisko noteikumu prasībām, kā arī saskaņā ar izsniegto atļauju.

- Atjaunotā seguma garantijas termiņam jābūt ne mazākam kā 24 mēneši. Ja minētajā termiņā tiek konstatētas seguma deformācijas, atkārtota ceļa seguma atjaunošana tiek veikta par tās juridiskās vai fiziskās personas līdzekļiem, kura veikusi inženiertīklu izbūves vai avārijas likvidēšanas darbus.

VI. Atbildība par šo noteikumu neievērošanu

- Par zemes darbu veikšanu bez atļaujas ir atbildīgs darba veicējs.

- Par šo Noteikumu pārkāpšanu fiziskās un juridiskās personas tiek sodītas ar naudas sodu līdz 350 euro.

(24.10.2013. saist.not. Nr.31/2013 redakcijā (protokols Nr.17; 11.§), kas stājas spēkā ar 01.01.2014.)

- Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpēju no šo Saistošo noteikumu pildīšanas un pārkāpuma novēršanas.

#### VII. Noslēguma jautājumi

- Šie noteikumi publicējami likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā un stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Ogres novada pašvaldības preses izdevumā “Ogrēnietis” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

- Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 13.03.2003. saistošie noteikumi Nr.1 “Par atļauju izsniegšanas kārtību rakšanas darbu veikšanai Ogres novada teritorijā”.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas Ogres novada pašvaldības preses izdevumā “Ogrēnietis”.

Domes priekšsēdētājs			(personiskais paraksts)		E.Bartkevičs